Лабораторная работа №4

Измерение частоты по методу фигур Лиссажу

Цель работы: изучение закономерностей сложения взаимно перпендикулярных колебаний, определение частоты исследуемого переменного напряжения по методу фигур Лиссажу с помощью осциллографа.

Оборудование:   1) осциллограф ЛО-70; 2) два генератора звуковой частоты; 3) провода соединительные.

На горизонтально-отклоняющие пластины подается переменное напряжение развертки, в данном случае используется генератор звуковой частоты. На вход блока вертикального усиления подается напряжение с другого звукового генератора. Когда частота генератора точно соответствует частоте измеряемого напряжения, то на экране электронно-лучевой трубки осциллографа появится неподвижное изображение. Если измеряемые отклоняющие  напряжения   имеют  синусоидальную форму, то это изображение является кругом, эллипсом или   отрезком   прямой линии. При ином характере  (форме) напряжения (прямоугольном, пилообразном в   т. д.) изображение   на экране получается искаженным. Если  одна из сравниваемых   частот   является целым  кратным второй частоты, то получаются  простые фигуры, — форма которых изменяется под влиянием фазового сдвига (см. рисунок).

1.2

Описание установки и метода измерений

Колебания с частотой y, источником которых служит звуковой генератор, подают на вертикально отклоняющие пластины (пл. Y) осциллографа. На горизонтально отклоняющие пластины (пл. X) поступают колебания частоты x от другого звукового генератора. При сложении этих колебаний луч на экране трубки опишет одну из фигур Лиссажу. Принципиальная схема соединения источников напряжения и осциллографа изображена на рисунке.

ГЗЧ

ГЗЧ

При неизменной частоте у изменяют частоту генератора х и добиваются появления на экране устойчивых кривых Лиссажу, соответствующих отношению x:y = 1:1; 2:3; 1:2; 1:3; 1:4. Для каждой фигуры считают число касаний nх и nу. Зная частоты колебаний и число касаний проверяют соотношение

νy=nxnyνx.

Выполнение работы

- В соответствии со схемой подключают генератор звуковой частоты с помощью кабеля к клеммам, обозначенным «пл. Y».

- Другой генератор подключают к клеммам  «пл. X».

- На генераторе, подключенном к клеммам Y, устанавливают частоту 200 Гц.

- Включают осциллограф тумблером «сеть» и звуковой генератор, подключенный к клеммам Х.

- Медленно вращая рукоятку «частота» генератора, поочередно выставляют частоты 200 Гц, 400 Гц, 600 Гц, 800 Гц, 1000 Гц. Каждый раз добиваются появления на экране устойчивой кривой Лиссажу. Наблюдаемую фигуру зарисовывают в таблицу

| νу, Гц | νх, Гц | Число касаний, nу | Число касаний, nх | νу/ νх | nх/ nу | Фигура Лиссажу (рисунок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 200 | 400 |  |  |  |  |  |
| 200 | 600 |  |  |  |  |  |
| 200 | 800 |  |  |  |  |  |
| 200 | 1000 |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- В чем состоит метод фигур Лиссажу для определения частот колебаний?

- Почему одному и тому же соотношению частот соответствует ряд фигур Лиссажу?

- Что означают величины nх и ny?

- Как их находят?